Инструкция по эксплуатации

2014

Резиновые рулонные покрытия

Рулонные резиновые покрытия EcoStep – это покрытия, предназначенные для использования в качестве самостоятельного покрытия в закрытых помещениях и на открытых площадках (спортивных, производственных, в общественных местах, входных зонах),  а так же в качестве промежуточного слоя в многослойных напольных  и спортивных системах.

Для длительной эксплуатации и сохранения  декоративных свойств покрытия необходимо соблюдать некоторые условия:

Эксплуатация резинового рулонного покрытия может быть начата не ранее чем через 24 часа после укладки.

Движение автотранспорта по покрытию, не подготовленному к передвижению транспортных средств, запрещается.

Исключается возможность попадания на поверхность покрытия масла, горючего жидкого материала (в т.ч. растворителя).

Покрытие предназначено для занятий профессиональными и любительскими видами спорта, в которых не используются обувь с шипами. Такая обувь может вызвать механические повреждения покрытия. Для шипованной  обуви необходимо усиленное покрытие.

Покрытие не предназначено для эксплуатации в качестве основания под зимние виды автомотоспорта, где используются шипованные покрышки.

На покрытии не разрешается разведение костров и проведение газо-электросварочных работ.

При производстве текущего ремонта помещения (покраска, побелка и т. д.) или при производстве ремонта полов всё покрытие должно быть тщательно закрыто.

Правила ухода за покрытием:

Покрытие является износостойким и устойчивым к холоду, жаре, атмосферным воздействиям и не требует специального ухода.

Механический мусор (песок, листья, ветки) убирается с покрытия с помощью мётел, веников, пылесосов или вручную.

Пыль, природная грязь убираются напором воды, например, из шланга.

Рекомендуется мыть покрытие жесткой (не металлической) щеткой не реже 1 раза в год с моющим средством типа жидкого мыла для того, чтобы убрать жировые загрязнения и восстановить цвет.

Покрытие не рекомендуется чистить от снега или грязи при помощи машин с металлическими щетками, металлических скребков или металлических лопат, которые могут вызвать повреждение покрытия. Рекомендуется очистка от снега  деревянными или пластиковыми лопатами.

ЗАПРЕЩЕНО использование растворителей, кислот и других агрессивных веществ для ухода за покрытием.

На открытых площадках покрытие промывается водой из шлангов. В помещении уборка покрытия производится пылесосами.

Срок эксплуатации покрытия 10 лет.